Informe Técnico de Implementación de Arquitectura de Red Segura

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento detalla la implementación de una arquitectura de red que interconecta tres dominios de red distintos (LAN Interna, Loopback de R1 y LAN Remota) a través de un backbone WAN dinámico. La solución utiliza un protocolo de enrutamiento EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) para la convergencia rápida y un Firewall Cisco ASA 5505 para la seguridad perimetral y el Control de Acceso. El diseño garantiza la conectividad total de extremo a extremo mientras aplica políticas de seguridad estandarizadas.

2. Arquitectura de la Solución y Dominios de Red

2.1. Segmentación Lógica de la Red

| Dominio | Red Asignada | Gateway | Función Principal |
| --- | --- | --- | --- |
| LAN Interna (Inside) | $192.168.10 .0/24$ | $192.168.10.1$ (ASA) | Usuarios finales (PCs A, B). Tráfico protegido. |
| LAN Remota (R3) | $172.30 .3 .0/24$ | $172.30 .3 .1$ (R3) | Sitio remoto o sucursal. Tráfico a enrutar por WAN. |
| Red de Tránsito WAN | $10.10 .10 .0/30$, $10.20 .20 .0/30$ | N/A | Backbone para transporte de datos de EIGRP. |
| Red Perimetral (Outside) | $209.165 .200 .224/27$ | $209.165 .200 .230$ (R1) | Enlace entre R1 y el ASA. |

2.2. Justificación de Dispositivos y Protocolos

- Routers Cisco 1941 (R1, R2, R3): Seleccionados por su capacidad para soportar interfaces seriales (para el backbone) y correr EIGRP eficientemente.

- Cisco ASA 5505: Dispositivo indispensable para aplicar una política de seguridad estricta: bloquea todo el tráfico de bajo nivel de seguridad (Outside) a alto nivel (Inside) por defecto, forzando el uso de reglas de ACL explícitas.

- EIGRP (AS 10): Elegido como protocolo de Interior Gateway por su convergencia rápida y bajo uso de recursos, ideal para la red de transporte de tres nodos.

3. Implementación Detallada y Verificación de Funcionalidad

La funcionalidad total de la red se basa en la correcta interoperabilidad de tres componentes críticos: EIGRP, NAT y ACL.

3.1. Funcionalidad del Backbone (EIGRP)

| Componente | Configuración/Comando | Resultado de la Verificación |
| --- | --- | --- |
| EIGRP | router eigrp 10 (en R1, R2, R3) | Verificación: show ip eigrp neighbors confirma la adyacencia completa (R2 con R1 y R3). |
| Rutas Aprendidas | Anuncio de redes $172.x.x.x$ y $10.x.x.x$ | Verificación: show ip route eigrp en R3 muestra la ruta a $172.20 .1 .0/24$ (Loopback R1). La conectividad WAN es dinámica. |
| Rutas Estáticas | ip route 192.168.10.0 ... | Necesario para dirigir el tráfico de regreso a la LAN interna (Inside) a través de la interfaz Gig0/0 de R1 sin interferir con EIGRP. |

3.2. Funcionalidad del Firewall (ASA 5505)

El ASA asegura dos funciones esenciales para la comunicación con la WAN.

| Componente | Configuración/Comando | Resultado de la Verificación |
| --- | --- | --- |
| Traducción de Red (NAT) | nat (inside,outside) dynamic interface | Funcionalidad: Permite a la PC A ($192.168.10 .10$) salir hacia la LAN Remota ($172.30 .3 .0/24$) al traducir su IP de origen a la IP Outside del ASA ($209.165 .200 .231$). Garantiza el acceso a Internet. |
| Control de Acceso (ACL) | access-group LAN-ACCESS in interface outside | Funcionalidad: Anula la restricción por defecto ($SL0 \rightarrow SL100$) solo para el protocolo ICMP (ping) originado en $172.30 .3 .0/24$ con destino a $192.168 .10 .0/24$. Permite la monitorización remota. |
| Inspección de ICMP | inspect icmp (en policy-map) | Funcionalidad: Crucial para que las respuestas ICMP (ping) que forman parte de una sesión iniciada desde la LAN Interna puedan regresar sin ser bloqueadas por el firewall. |

3.3. Funcionalidad de Capa 2 (Switches)

- Acceso de Host (PortFast): La aplicación del comando spanning-tree portfast en el rango de puertos FastEthernet 0/1 al 0/24 asegura que cualquier host (PC) conectado al switch pase al estado de forwarding inmediatamente. Esto elimina los $50$ segundos de retraso impuestos por el protocolo STP (Spanning Tree Protocol).

- Disponibilidad de Puertos: La configuración en rango interface range Fa0/1 - 24 y el comando no shutdown garantizan que los 24 puertos estén activos, pre-configurados en modo de acceso y listos para uso inmediato, cumpliendo el requisito de robustez.

4. Conclusión y Validación

La implementación de la topología es funcionalmente completa y cumple con los requisitos de seguridad profesional.

- Prueba de Conectividad Total: La prueba de ping entre PC A y PC C (y viceversa) se resuelve con éxito, validando la compleja interacción entre el EIGRP backbone, el NAT del ASA (tráfico saliente) y la ACL de seguridad (tráfico entrante/monitoreo).

- Estandarización: La red utiliza comandos de hardening (seguridad en la gestión) y segmentación de seguridad probada, lo que facilita futuras auditorías y expansiones.