1. Configuración de Hosts (PCs A, B, C)

Configura estas direcciones en la pestaña Desktop > IP Configuration de cada PC.

| Host | Dirección IP | Máscara | Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| PC A | 192.168.10.10 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 (ASA) |
| PC B | 192.168.10.11 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 (ASA) |
| PC C | 172.30.3.10 | 255.255.255.0 | 172.30.3.1 (R3) |

🛠️ 2. Configuración de Switches (S1, S2, S3)

Se configuran los 24 puertos FastEthernet en modo access con PortFast para conexión rápida de PCs.

Switch S1 (Conectado a PC A)

Fragmento de código

hostname S1

enable secret CCNA-Pro-5YR$

service password-encryption

!

interface Vlan1

ip address 192.168.10.2 255.255.255.0

no shutdown

!

interface FastEthernet0/24

description ENLACE TRONCAL A S2

switchport mode trunk

no shutdown

!

interface GigabitEthernet0/1

description ENLACE UPLINK A ASA

switchport mode access

no shutdown

!

interface range FastEthernet0/1 - 23

description PUERTOS DE ACCESO PARA PCS

switchport mode access

spanning-tree portfast

no shutdown

end

Switch S2 (Conectado a PC B)

Fragmento de código

hostname S2

enable secret CCNA-Pro-5YR$

service password-encryption

!

interface Vlan1

ip address 192.168.10.3 255.255.255.0

no shutdown

!

interface FastEthernet0/24

description ENLACE TRONCAL A S1

switchport mode trunk

no shutdown

!

interface GigabitEthernet0/1

description ENLACE UPLINK A ASA

switchport mode access

no shutdown

!

interface range FastEthernet0/1 - 23

description PUERTOS DE ACCESO PARA PCS

switchport mode access

spanning-tree portfast

no shutdown

end

Switch S3 (Conectado a PC C)

Fragmento de código

hostname S3

enable secret CCNA-Pro-5YR$

service password-encryption

!

interface Vlan1

ip address 172.30.3.2 255.255.255.0

no shutdown

!

interface GigabitEthernet0/1

description ENLACE UPLINK A R3

switchport mode access

no shutdown

!

interface range FastEthernet0/1 - 24

description PUERTOS DE ACCESO PARA PCS

switchport mode access

spanning-tree portfast

no shutdown

end

🌐 3. Configuración de Routers (R1, R2, R3)

Se usa EIGRP AS 10 en el backbone (10.x.x.x y 172.x.x.x) y rutas estáticas hacia el ASA.

Router R1

Fragmento de código

hostname R1

enable secret CCNA-Pro-5YR$

username admin privilege 15 secret AdminP@ss5!

service password-encryption

no ip domain lookup

banner motd ^Acceso Restringido. Contacte a Network Ops.^

!

interface Loopback1

description RED INTERNA SIMULADA

ip address 172.20.1.1 255.255.255.0

no shutdown

!

interface GigabitEthernet0/0

description ENLACE A ASA FIREWALL

ip address 209.165.200.230 255.255.255.224

no shutdown

!

interface Serial0/1/0

description ENLACE WAN A R2

ip address 10.10.10.1 255.255.255.252

clock rate 128000

no shutdown

!

router eigrp 10

network 10.10.10.0 0.0.0.3

network 172.20.1.1 0.0.0.0

no auto-summary

passive-interface GigabitEthernet0/0

!

ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 GigabitEthernet0/0 209.165.200.231

end

Router R2

Fragmento de código

hostname R2

! (Incluir comandos de gestion)

!

interface Serial0/1/0

description ENLACE WAN A R1

ip address 10.10.10.2 255.255.255.252

no shutdown

!

interface Serial0/1/1

description ENLACE WAN A R3

ip address 10.20.20.1 255.255.255.252

clock rate 128000

no shutdown

!

router eigrp 10

network 10.10.10.0 0.0.0.3

network 10.20.20.0 0.0.0.3

no auto-summary

!

ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 Serial0/1/0

end

Router R3

Fragmento de código

hostname R3

! (Incluir comandos de gestion)

!

interface GigabitEthernet0/0

description GATEWAY LAN REMOTA S3

ip address 172.30.3.1 255.255.255.0

no shutdown

!

interface Serial0/1/1

description ENLACE WAN A R2

ip address 10.20.20.2 255.255.255.252

no shutdown

!

router eigrp 10

network 10.20.20.0 0.0.0.3

network 172.30.3.0 0.0.0.255

no auto-summary

!

ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 Serial0/1/1

end

🛡️ 4. Configuración del Firewall ASA 5505 (Crítico)

Se configura la traducción de red (NAT/PAT) y la lista de acceso (ACL) para permitir el tráfico necesario de regreso.

Fragmento de código

hostname ASA

!

! Interfaces y Niveles de Seguridad

interface Ethernet0/0

nameif outside

security-level 0

ip address 209.165.200.231 255.255.255.224

no shutdown

!

interface Ethernet0/1

nameif inside

security-level 100

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

no shutdown

!

! Rutas Estáticas

route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.230 1

!

! NAT (PAT) - La red interna sale a través de la interfaz outside

object network INTERNAL_LAN

subnet 192.168.10.0 255.255.255.0

nat (inside,outside) dynamic interface

!

! ACL para permitir el PING (ICMP) desde la red remota (R3) hacia la LAN interna

access-list LAN-ACCESS extended permit icmp 172.30.3.0 255.255.255.0 192.168.10.0 255.255.255.0

access-group LAN-ACCESS in interface outside

!

! Politica Global para permitir que el ASA inspeccione el tráfico de ICMP (ping)

policy-map global_policy

class inspection_default

inspect icmp

!

end